Proyecto Carrito DELTA:

Carrito a control remoto con monitoreo y control de velocidad.

Giro preciso.

Monitoreo de temperatura de los motores.

Sensores anti-choque con alerta visual y auditiva.

Perspectiva del producto:

Se desarrollará un carrito a control remoto con velocidad y giro controlados, monitoreo de temperatura de los motores y sistema anti-choque con alerta visual y auditiva. La seguridad tiene prioridad sobre la orden del usuario: el sistema puede limitar o detener el movimiento, aunque el control pida lo contrario. Contará con un chasis con 2 motores DC capaces de moverlo sin mucho esfuerzo y un servo motor encargado de guiar el ángulo de giro de este en base a la geometría ackerman.

no se mueve

Funcionalidad del producto

El carro remoto podra

Requisitos:

(opcion de seguridad por encima del usuario, desactivable)Si el sensor antichoque detecta algún objeto en la parte frontal o trasera del equipo, a una distancia igual o menor de 1.5 cm, los motores deberán detenerse después de un tiempo menor a 200ms y evitar que estos actúen un movimiento contra del objeto detectado. Además, deberá activar luces de color rojo de forma fija mientras la distancia sea igual o menor a la anteriormente indicada.

El vehículo deberá tener un sensor antichoque con la capacidad de detectar objetos en la parte frontal y trasera, en un rango de 4m hasta 4cm, donde los motores deberán detenerse de forma progresiva hasta frenar en su totalidad, evitando el avance en la dirección detectada.

Deberá activar luces de color rojo de forma fija mientras la distancia sea igual o menor a la anteriormente indicada.

Deberá tener la opción de activarse o desactivarse por el usuario en cualquier momento.

Si el sensor de temperatura detecta 80° C o más, los motores deberán detenerse después de 200ms, y serán inamovibles hasta el restablecimiento de temperatura normal de 55° C.

Cuando el sistema de monitoreo de temperatura llegue a 80° C se deberá activar un led RGB de aviso por 10s y al pasar este tiempo deberá detener el sistema en su totalidad.

Cuando este sistema supere el límite máximo, que el carro se pare después de 5 segundos. Opcion #1

El sistema de temperatura contara con un led RGB que permite ver el estado en el que se encuentra:

Verde: 40-70 °C
Amarillo: 70-85 °C
Rojo: 85-90 °C 

Opcion #2

El sistema de monitoreo debera de actualizarse cada 1 segundo según el uso.

La velocidad sera proporcional a la aceleración del carrito. //Es una idea 

//Podemos modificar el sistema anti-choque en el sentido de que, este permita frenar mucho antes.

Ejemplo:

#1 o aumentamos la distancia (Evita el movimiento lento de carrito)

#2 o modificamos el sistema
Ejemplo de solucion a problema dos, adaptar el sistema que usan carros modernos que este permite un frenado “inteligente”  // se puede estimar la distancia a la que se tenga que frenar en funcion de la velocidad maxima que se quiere lograr

Esto

Podemos hacer que el sensor actue dentro de la aceleracion, este dira que tanto puede acelerar el carro. A 5 seg debe ir lento.

La distancia detectada define la velocidad maxima que se puede alcanzar.

Sensor mide objeto a 10 CM = el carro no puede pasar de X velocity.

La velocidad sera proporcional a la aceleración del carrito.

Boceto carrito: