Especificación de requisitos de software

Proyecto: Delta_v1_educational

Revisión 0.1

|  |  | Octubre de 2026 |
| --- | --- | --- |

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org

.

- Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Verificado dep. calidad. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/10/26 | 0.1 | Equipo Delta_v1_educational |  |

Documento validado por las partes en fecha: ____ / ____ / ______

| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
| --- | --- |
| Fdo. D./ Dña ______________________ | Fdo. D./Dña ______________________ |

- Contenido

Ficha del documento	3

Contenido	4

1	Introducción	6

1.1	Propósito	6

1.2	Alcance	6

1.3	Personal involucrado	6

1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7

1.5	Referencias	8

1.6	Resumen	9

2	Descripción general	9

2.1	Perspectiva del producto	9

2.2	Funcionalidad del producto	10

2.3	Características de los usuarios	10

2.4	Restricciones	10

2.5	Suposiciones y dependencias	11

2.6	Evolución previsible del sistema	11

3	Requisitos específicos	11

3.1	Requisitos comunes de los interfaces	11

3.1.1	Interfaces de usuario	11

3.1.2	Interfaces de hardware	12

3.1.3	Interfaces de software	12

3.1.4	Interfaces de comunicación	12

3.2	Requisitos funcionales	13

3.2.1	RF-01 Control remoto de velocidad	13

3.2.2	RF-02 Control de dirección con geometría Ackermann	13

3.2.3	RF-03 Medición de RPM y velocidad estimada	13

3.2.4	RF-04 Monitoreo de temperatura del motor e indicador LED	14

3.2.5	RF-05 Protección térmica del motor	14

3.2.6	RF-06 Detección de distancia a objetos con sensores ToF	15

3.2.7	RF-07 Modo seguro (anti-choque)	15

3.2.8	RF-08 Selección del modo de operación (seguro / competencia)	15

3.2.9	RF-09 Indicación visual de estados con LED RGB (rojo y azul)	16

3.2.10	RF-10 Alertas sonoras con patrones específicos (buzzer)	16

3.2.11	RF-11 Telemetría en la pantalla del mando	16

3.2.12	RF-12 Parada de seguridad por pérdida de comunicación	17

3.3	Requisitos no funcionales	17

3.3.1	Requisitos de rendimiento	17

3.3.2	Seguridad	17

3.3.3	Fiabilidad	18

3.3.4	Disponibilidad	18

3.3.5	Mantenibilidad	18

3.3.6	Portabilidad	18

3.4	Otros requisitos	18

4	Apéndices	19

# Introducción

Este documento es la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del proyecto Delta_v1_educational, desarrollado para la materia de Microcontroladores. Está redactado conforme al estándar IEEE Std 830-1998 y recoge lo que el sistema debe hacer y las condiciones bajo las que debe hacerlo. Los valores marcados como «propuesto» son valores de partida que el equipo validará con mediciones y pruebas; los puntos aún abiertos se listan en el Apéndice A.

## Propósito

- Propósito del documento. Definir de forma precisa, ordenada y verificable los requisitos del sistema Delta_v1_educational (vehículo, firmware, mando y material didáctico), de modo que sirvan de base común para el diseño electrónico y mecánico, la programación, las pruebas y la validación final del proyecto.

- Audiencia. El equipo de desarrollo (programación, diseño mecánico, diseño electrónico y documentación), el profesor de la materia como evaluador del proyecto, y los docentes y estudiantes de educación superior que usarán el producto terminado.

## Alcance

- Producto. Delta_v1_educational (abreviado «Delta v1»): plataforma educativa de robótica móvil, orientada al aprendizaje STEM en educación superior, formada por un carrito a control remoto basado en el microcontrolador ESP32-S3, un mando con pantalla de monitoreo y un manual modular por niveles con código de ejemplo.

- Qué incluye. Control de velocidad y dirección (2 motores DC con encoder y servo con geometría Ackermann); medición de RPM y velocidad estimada; monitoreo de temperatura del motor con indicador LED y protección térmica; detección de objetos con sensores ToF y modo seguro (anti-choque) opcional; alertas visuales y sonoras; telemetría hacia el mando por Bluetooth o WiFi; PCB propia con testpoints para medición; y manual por niveles con código de ejemplo.

- Qué no incluye (en esta versión). Navegación autónoma, cámara/FPV y LiDAR; estas ideas se contemplan como evolución futura (sección 2.6).

- Beneficio esperado. Que el estudiante aprenda a programar microcontroladores de forma progresiva con un sistema completo y funcional, y que el vehículo pueda usarse también en competencias (modo sin anti-choque).

- Consistencia con otros documentos. El proyecto fue propuesto por el propio equipo; esta SRS es el documento de referencia que define el sistema.

## Personal involucrado

| Nombre | Johniel David Peña Bencosme |
| --- | --- |
| Rol | Programación |
| Categoría profesional | Mecatrónico |
| Responsabilidades | Programación del microcontrolador |
| Información de contacto | 829-485-9072 |
| Aprobación | Por definir |

| Nombre | Elvis A. Encarnación Ramírez |
| --- | --- |
| Rol | Diseñador mecánico |
| Categoría profesional | Mecatrónico |
| Responsabilidades | Diseño chasis |
| Información de contacto |  |
| Aprobación |  |

| Nombre | Gabriel Rodriguez Arredondo |
| --- | --- |
| Rol | Diseñador mecánico |
| Categoría profesional | Mecatrónico |
| Responsabilidades | Diseño de mecánica de movimiento |
| Información de contacto |  |
| Aprobación |  |

| Nombre | Carlos Alexander Arias Santos |
| --- | --- |
| Rol | Diseño electrónico |
| Categoría profesional | Mecatrónico |
| Responsabilidades | Diseño de PCB´s |
| Información de contacto | 809-465-8824 |
| Aprobación |  |

| Nombre | Lia Marie Hernandez Corsino |
| --- | --- |
| Rol | Especialista en documentación y asistente de programación |
| Categoría profesional | Mecatrónico |
| Responsabilidades | Actualizar la documentación y asistir al programador |
| Información de contacto |  |
| Aprobación | Carlos Alexander |

| Nombre | Rayvelis Martínez Salcedo |
| --- | --- |
| Rol | Diseñadora Electrónica Asociada |
| Categoría profesional | Mecatrónico |
| Responsabilidades | Asistir al diseñador electrónico; codiseño electrónico y validación de prototipos |
| Información de contacto |  |
| Aprobación | Johniel Bencosme |

## Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- SRS / ERS. Software Requirements Specification / Especificación de Requisitos de Software.

- IEEE Std 830-1998. Práctica recomendada del IEEE para especificar requisitos de software; base de este documento.

- MCU. Microcontrolador. En este proyecto, el ESP32-S3.

- ESP32-S3. Microcontrolador de Espressif con WiFi y Bluetooth Low Energy integrados, usado como unidad de control del vehículo.

- ESP-IDF. Espressif IoT Development Framework: entorno oficial de desarrollo en C para la familia ESP32, basado en FreeRTOS.

- FreeRTOS. Sistema operativo en tiempo real incluido en ESP-IDF; permite ejecutar tareas concurrentes.

- PCB. Placa de circuito impreso. Se diseñará una PCB propia con testpoints.

- Testpoint. Punto de prueba accesible en la PCB para medir voltajes, frecuencias y señales con multímetro u osciloscopio.

- ToF. Time of Flight: sensor que mide distancia a partir del tiempo de vuelo de un pulso de luz.

- Encoder. Sensor que genera pulsos según el giro del eje del motor; permite calcular posición, RPM y velocidad.

- RPM. Revoluciones por minuto.

- PWM. Modulación por ancho de pulso; se usa para regular la velocidad de los motores y posicionar el servo.

- Geometría Ackermann. Disposición de la dirección en la que las ruedas delanteras giran ángulos distintos para trazar curvas sin deslizamiento.

- Servo (servomotor). Actuador que posiciona su eje en un ángulo según una señal PWM; guía la dirección del vehículo.

- Driver de motores. Etapa electrónica de potencia que alimenta los motores DC siguiendo las señales PWM del MCU.

- LED RGB. LED de tres colores (rojo, verde, azul). En este proyecto solo se usan el rojo y el azul para reducir el consumo.

- Buzzer. Zumbador que emite tonos; se usa con patrones sonoros distintos para cada alerta.

- Modo seguro. Modo de operación con el sistema anti-choque activo; la seguridad tiene prioridad sobre la orden del usuario.

- Modo competencia. Modo de operación con el anti-choque desactivado, que permite el contacto con objetos u otros vehículos.

- Mando. Control remoto con pantalla que envía órdenes al vehículo y muestra telemetría (velocidad y RPM).

- Telemetría. Datos medidos por el vehículo y enviados al mando para su visualización.

- BLE. Bluetooth Low Energy; modalidad de Bluetooth que soporta el ESP32-S3.

- 18650. Formato de celda de ión de litio; el vehículo usa 4 celdas de 3.7 V / 3200 mAh conectadas en serie.

- BMS. Battery Management System: circuito de protección de la batería (sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito).

- STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

- FPV. First Person View: conducción con vista en primera persona mediante cámara.

- LiDAR. Sensor láser de medición de distancias en múltiples direcciones.

- RF / RNF. Requisito funcional / Requisito no funcional.

## Referencias

| Referencia | Titulo | Ruta | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [IEEE-830] | IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications | - | 1998 | IEEE |
| [PLANTILLA] | Plantilla SRS/ERS conforme a IEEE 830 | http://www.qualitatis.org | - | Coloriuris / Qualitatis |
| [ESP-IDF] | ESP-IDF Programming Guide (ESP32-S3) | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/ | Versión vigente | Espressif Systems |
| [ESP32-S3-DS] | ESP32-S3 Series Datasheet | https://www.espressif.com/ (Technical Documents) | Versión vigente | Espressif Systems |
| [HOJAS-COMP] | Hojas de datos de los componentes: sensor ToF, motores con encoder, servo, driver de motores, buzzer y celdas 18650 | Por definir según los modelos seleccionados | - | Fabricantes respectivos |

## Resumen

- Capítulo 1 (Introducción). Propósito y alcance del documento, personal involucrado, definiciones y referencias.

- Capítulo 2 (Descripción general). Perspectiva y funcionalidad del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y evolución prevista.

- Capítulo 3 (Requisitos específicos). Interfaces (usuario, hardware, software y comunicación), requisitos funcionales RF-01 a RF-12, requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad) y otros requisitos.

- Capítulo 4 (Apéndices). Puntos pendientes por definir, estructura propuesta del manual por niveles y cálculos de referencia.

- Convenciones. Cada requisito funcional lleva una tabla con número, nombre, tipo, fuente y prioridad. «Propuesto» indica un valor o requisito redactado como punto de partida, pendiente de validación del equipo.

# Descripción general

## Perspectiva del producto

Se desarrollará un carrito a control remoto con velocidad y giro controlados, monitoreo de temperatura de los motores y sistema anti-choque con alerta visual y auditiva. La seguridad tiene prioridad sobre la orden del usuario: el sistema puede limitar o detener el movimiento, aunque el control pida lo contrario. Contará con un chasis con 2 motores DC capaces de moverlo sin mucho esfuerzo y un servo motor encargado de guiar el ángulo de giro de este de forma precisa en base a la geometría ackerman.

El producto está pensado para la educación superior y universitaria. Se entrega completo y funcional, junto con un manual modular organizado por niveles que enseña a programarlo paso a paso (por ejemplo, nivel 1: programar motores con encoders; nivel 2: programar los sensores e integrarlos con los motores), con su código de ejemplo. La estructura propuesta del manual se detalla en el Apéndice B.

El sistema es autónomo respecto a otros productos y se compone de tres partes:

- Vehículo: chasis, 2 motores DC con encoder, servo de dirección, sensores ToF, sensor de temperatura del motor, LED RGB, LED de temperatura, buzzer, PCB propia con testpoints y ESP32-S3 como unidad de control, alimentado por 4 celdas 18650 en serie.

- Mando: envía las órdenes de conducción y la selección de modo por Bluetooth o WiFi, y muestra en su pantalla la velocidad aproximada y las RPM del eje de las ruedas.

- Material didáctico: manual por niveles y código de ejemplo.

El anti-choque es una opción seleccionable por el usuario: con el modo seguro activo, el sistema puede limitar o detener el movimiento aunque el mando pida lo contrario; con el anti-choque desactivado (modo competencia) el usuario conserva el control total, de modo que el vehículo pueda usarse en competencias con contacto.

## Funcionalidad del producto

- El carrito deberá recorrer distancias prolongadas con una velocidad máxima de 3 km/h (≈ 0.83 m/s) y realizar giros controlados.

- Deberá tener una autonomía mínima medible: al menos 60 minutos de operación continua a 3 km/h con la batería completamente cargada (valor propuesto, a validar con el consumo real; ver RNF-02).

- Deberá monitorear la temperatura del motor y reflejar su estado mediante un LED: verde por debajo de 35 °C, amarillo entre 35 °C y 45 °C y rojo por encima de 45 °C; al llegar al límite de 60 °C detendrá el motor y avisará con el buzzer.

- Deberá calcular la velocidad estimada del carro y las RPM del eje de las ruedas, y mostrarlas en la pantalla del mando.

- Deberá detectar objetos a distancias específicas con sensores ToF y, con el modo seguro activado, frenar o cambiar de dirección para evitar el choque, con alerta visual (LED) y sonora (buzzer).

- Deberá permitir desactivar el anti-choque para uso en competencias.

- Deberá incluir testpoints en la PCB y un manual por niveles con código de ejemplo para fines didácticos.

## Características de los usuarios

| Tipo de usuario | Aficionados, estudiantes de la electrónica y la programación |
| --- | --- |
| Formación | Educación Superior en electrónica |
| Habilidades | Conocimiento de programación básica |
| Actividades | Programar el firmware siguiendo el manual por niveles; conducir el vehículo con el mando; medir señales en los testpoints; usar el vehículo en competencias (modo competencia); preparar prácticas de laboratorio (docentes). |

## Restricciones

- Plataforma y lenguaje: microcontrolador ESP32-S3, programado en C con ESP-IDF, usando Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

- Energía: 4 celdas 18650 de 3.7 V / 3200 mAh conectadas en serie (≈ 14.8 V nominales).

- Mecánica: chasis con 2 motores DC con encoder y un servo para la dirección con geometría Ackermann.

- Sensores: distancia mediante sensores ToF; velocidad y RPM mediante los encoders de los motores.

- Comunicación: control remoto mediante mando por Bluetooth o WiFi.

- Indicadores: del LED RGB solo se usan el rojo y el azul para limitar el consumo.

- Velocidad: máxima de 3 km/h.

- Presupuesto: máximo de 2500 USD para todo el proyecto.

- Plazo: entrega del proyecto completo y funcional el 5 de diciembre de 2026.

- Documentación: el profesor exige documentación precisa y ordenada del proyecto.

- Hardware didáctico: la PCB debe incluir testpoints para medir voltajes, frecuencias y otras señales.

## Suposiciones y dependencias

- Se asume que ESP-IDF mantiene soporte para el ESP32-S3 y que los componentes seleccionados están disponibles dentro del plazo y del presupuesto.

- Se asume que los usuarios disponen de una computadora con Visual Studio Code y ESP-IDF instalados para seguir el manual.

- Los umbrales de temperatura (35, 45 y 60 °C) dependen del sensor de temperatura y del motor elegidos; si cambian, deben revisarse RF-04 y RF-05.

- Los requisitos de autonomía, protección y consumo dependen de la batería (4 celdas 18650 en serie) y de los motores elegidos; un cambio en ellos obliga a revisar RNF-02 y las protecciones de batería.

- La definición del mando (de diseño propio o comercial) y del protocolo (Bluetooth o WiFi) afecta a las interfaces de la sección 3.1 y a RF-11.

- El ESP32-S3 soporta Bluetooth Low Energy pero no Bluetooth clásico; el mando debe ser compatible con BLE o usar WiFi.

## Evolución previsible del sistema

Mejoras previstas por el equipo:

- Añadir sensores LiDAR o una cámara para dotar al vehículo de conducción autónoma.

- Añadir transmisión de video para conducción FPV.

Ideas adicionales propuestas, por validar con el equipo:

- Control de velocidad en lazo cerrado (PID) como contenido de un nivel avanzado del manual.

- Monitoreo del voltaje de la batería en la telemetría del mando.

- Registro de datos (velocidad, distancia, temperatura) para análisis en clase.

- Niveles adicionales del manual y retos de competencia con puntaje.

# Requisitos específicos

Los requisitos funcionales se identifican como RF-xx y los no funcionales como RNF-xx. Cada requisito funcional incluye una tabla con su número, nombre, tipo (requisito o restricción), fuente y prioridad (alta/esencial, media/deseado, baja/opcional), seguida de su descripción.

«Fuente: Equipo del proyecto» indica que el requisito fue definido por el equipo; «Propuesta» indica que se redactó como punto de partida y debe ser validado por el equipo.

## Requisitos comunes de los interfaces

- Entradas del sistema: órdenes del mando (acelerador, dirección y selección de modo); distancias de los sensores ToF; pulsos de los encoders; temperatura del motor.

- Salidas del sistema: PWM a los motores y al servo; LED RGB (rojo/azul) y LED de temperatura; buzzer; telemetría (velocidad y RPM) hacia el mando; mensajes de registro por puerto serie.

### Interfaces de usuario

- Mando con pantalla: envía acelerador, dirección y selección de modo seguro/competencia. La pantalla muestra la velocidad aproximada (km/h) y las RPM del eje de las ruedas; se propone mostrar además el modo activo y el estado del enlace.

- LED RGB (solo rojo y azul): indica el estado del sistema según la situación; por ejemplo, un color al arrancar y rojo fijo cuando detecta riesgo de choque. La asignación de colores se detalla en RF-09.

- LED de temperatura del motor: verde (< 35 °C), amarillo (35 a 45 °C) y rojo (> 45 °C).

- Buzzer: patrón de sonido específico para cada alerta, al estilo de los códigos de pitidos de las tarjetas madre.

- Testpoints en la PCB: puntos accesibles para medir con multímetro u osciloscopio. Lista propuesta, a confirmar en el diseño de la PCB: tierra, batería, alimentación de 3.3 V, PWM de cada motor, señales A/B de cada encoder, PWM del servo, líneas del bus de los sensores ToF y salida al buzzer.

### Interfaces de hardware

- Motores DC con encoder (x2): el ESP32-S3 genera PWM hacia un driver de motores (modelo por definir) y lee las señales A/B de cada encoder con los contadores de pulsos del microcontrolador o con interrupciones.

- Servo de dirección: señal PWM de 50 Hz con ancho de pulso proporcional al ángulo; el rango se limita al permitido por la mecánica Ackermann.

- Sensores ToF: conexión por bus digital (modelo y número por definir).

- Sensor de temperatura del motor: tipo por definir (por ejemplo, termistor con entrada analógica).

- Indicadores: salidas digitales para los LED y salida PWM para el buzzer.

- Alimentación: 4 celdas 18650 en serie (≈ 14.8 V nominales; 12.0 a 16.8 V de operación) con reguladores para los niveles lógicos y de los servos; la lógica del ESP32-S3 opera a 3.3 V.

### Interfaces de software

- ESP-IDF (con FreeRTOS). Propósito: base del firmware en C (controladores de periféricos, tareas, WiFi y Bluetooth). Interfaz: API de ESP-IDF; el firmware se organiza en tareas independientes (control de motores, sensores, comunicación, indicadores).

- Visual Studio Code con la extensión de ESP-IDF. Propósito: compilar, grabar y depurar el firmware. Interfaz: proyecto estándar de ESP-IDF.

- Protocolo vehículo-mando. Propósito: intercambiar órdenes y telemetría. Contenido: del mando al vehículo, acelerador, dirección y modo (seguro/competencia); del vehículo al mando, velocidad estimada, RPM y estado. El formato exacto de los mensajes se definirá en el diseño; se propone incluir contador de secuencia y suma de verificación.

### Interfaces de comunicación

- El vehículo y el mando se comunican de forma inalámbrica por Bluetooth o WiFi (selección por definir; ver Apéndice A). Debe soportarse al menos una de las dos opciones.

- Si se usa Bluetooth, deberá ser Bluetooth Low Energy, que es el que soporta el ESP32-S3.

- El enlace es de un solo mando con un solo vehículo y debe cumplir los tiempos de RNF-05 y RNF-06.

- Debe existir emparejamiento o autenticación para que solo el mando autorizado controle el vehículo (RNF-09).

- Durante el desarrollo se usa el puerto serie por USB para grabar el firmware y ver los mensajes de registro.

## Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones fundamentales del firmware: qué entradas recibe, cómo las valida, qué procesa y qué salidas genera, incluyendo la respuesta ante situaciones anormales. Los valores numéricos marcados como «propuesto» se validarán con pruebas.

### RF-01 Control remoto de velocidad

| Número de requisito | RF-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Control remoto de velocidad |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. El sistema recibirá del mando el comando de avance, retroceso o detención y regulará la velocidad de los dos motores DC mediante PWM.

- Entradas. Comando de aceleración normalizado de -100 % a +100 % (rango propuesto).

- Validación. Los valores fuera de rango se saturan; los mensajes inválidos se descartan.

- Proceso. El comando se convierte en salida PWM hacia el driver; la velocidad lineal nunca deberá superar 3 km/h (≈ 0.83 m/s), sin importar el comando.

- Salidas. Señal PWM para cada motor.

- Situaciones anormales. Ante pérdida del enlace aplica RF-12; ante sobretemperatura aplica RF-05.

### RF-02 Control de dirección con geometría Ackermann

| Número de requisito | RF-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Control de dirección con geometría Ackermann |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. El sistema guiará el ángulo de giro del vehículo con un servo, de forma precisa y según la geometría Ackermann.

- Entradas. Comando de dirección normalizado de -100 % (giro máximo a un lado) a +100 % (giro máximo al otro).

- Proceso. El comando se convierte en un ancho de pulso PWM de 50 Hz hacia el servo, dentro de los límites mecánicos (ángulo máximo por definir).

- Salidas. Posición del servo.

- Situaciones anormales. Si el comando excede los límites mecánicos, se satura para no dañar el servo ni el mecanismo.

### RF-03 Medición de RPM y velocidad estimada

| Número de requisito | RF-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Medición de RPM y velocidad estimada |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. El sistema calculará las RPM del eje de las ruedas y la velocidad estimada del vehículo a partir de los encoders de los motores.

- Entradas. Pulsos de los encoders; diámetro de la rueda y relación de reducción (parámetros de configuración).

- Proceso. Cuenta de pulsos en una ventana de tiempo fija, conversión a RPM y cálculo de velocidad v = RPM × π × D / 60 (D = diámetro de la rueda, en metros; v en m/s).

- Salidas. RPM y velocidad estimada, disponibles para el modo seguro (RF-07) y la telemetría (RF-11). Frecuencia de actualización de al menos 10 Hz (propuesto).

- Situaciones anormales. Si un encoder no entrega pulsos mientras hay orden de movimiento, el sistema lo registra como falla.

### RF-04 Monitoreo de temperatura del motor e indicador LED

| Número de requisito | RF-04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Monitoreo de temperatura del motor e indicador LED |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. El sistema medirá la temperatura del motor y la reflejará en un LED dedicado.

- Entradas. Lectura del sensor de temperatura del motor (sensor por definir).

- Proceso. Verde si T < 35 °C; amarillo si 35 °C ≤ T ≤ 45 °C; rojo si T > 45 °C. Los valores límite exactos (35 y 45 °C) se asignan al estado amarillo.

- Salidas. Estado del LED de temperatura; valor de temperatura disponible para RF-05. Lectura al menos una vez por segundo (propuesto).

- Situaciones anormales. Una lectura fuera del rango del sensor se trata como falla del sensor y se registra.

### RF-05 Protección térmica del motor

| Número de requisito | RF-05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Protección térmica del motor |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. Al alcanzar el límite de temperatura del motor (60 °C), el sistema detendrá el motor y avisará con el buzzer.

- Proceso. Si T ≥ 60 °C: PWM del motor a cero y buzzer con 3 tonos cortos (RF-10). El LED de temperatura queda en rojo.

- Rehabilitación (propuesto). El motor se habilita de nuevo cuando la temperatura baje de 45 °C.

- Alcance. Esta protección se define como independiente del modo seguro (por confirmar para el modo competencia; ver Apéndice A).

### RF-06 Detección de distancia a objetos con sensores ToF

| Número de requisito | RF-06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Detección de distancia a objetos con sensores ToF |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. El sistema medirá la distancia a los objetos con sensores ToF. Con el modo seguro activo, los sensores permanecen siempre activos.

- Entradas. Lecturas de distancia de los sensores ToF (número y ubicación por definir).

- Proceso. Lectura periódica, descarte de lecturas inválidas y entrega de la distancia al objeto más cercano en la dirección de avance. Frecuencia de al menos 20 Hz (propuesto).

- Salidas. Distancia al obstáculo, disponible para RF-07.

- Situaciones anormales. Ante lecturas inválidas repetidas, el sistema reduce la velocidad y lo registra (propuesto).

### RF-07 Modo seguro (anti-choque)

| Número de requisito | RF-07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Modo seguro (anti-choque) |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. Con el modo seguro activo, el sistema evitará el choque con objetos. La seguridad tiene prioridad sobre la orden del usuario.

- Entradas. Velocidad estimada (RF-03) y distancia al obstáculo (RF-06).

- Proceso. A partir de la velocidad y la distancia, el sistema evalúa si hay riesgo de impacto; si lo hay, reduce la velocidad progresivamente hasta detenerse antes del impacto, o cambia de dirección para esquivar, según la estrategia que defina el programador.

- Parámetros configurables por el programador. Distancia mínima, distancia de alerta, desaceleración y estrategia (frenar o esquivar). Los valores por defecto se definirán en pruebas.

- Salidas. Reducción o anulación del comando de velocidad, corrección de dirección y alertas: LED en rojo (RF-09) y buzzer al alcanzar la distancia mínima (RF-10).

### RF-08 Selección del modo de operación (seguro / competencia)

| Número de requisito | RF-08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Selección del modo de operación (seguro / competencia) |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. El usuario podrá activar o desactivar el anti-choque desde el mando para usar el vehículo, por ejemplo, en competencias con contacto.

- Proceso. Con el modo seguro activo se aplica RF-07; con el modo seguro desactivado (modo competencia) el sistema no interviene sobre las órdenes de movimiento y los sensores de distancia no generan alertas.

- Estado inicial (propuesto). Al encender, el sistema arranca en modo seguro.

- Salidas. El modo activo se muestra en el mando (propuesto) y puede reflejarse en el LED RGB.

### RF-09 Indicación visual de estados con LED RGB (rojo y azul)

| Número de requisito | RF-09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Indicación visual de estados con LED RGB (rojo y azul) |  |  |
| Tipo | ☐ Requisito | ☒ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | ☒ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. El sistema usará un LED RGB únicamente con rojo y azul, por el consumo, para indicar la situación del vehículo.

- Asignación. Arranque: indicación de arranque (azul, propuesto). Riesgo de choque detectado con modo seguro activo: rojo fijo. Otras situaciones: por definir por el equipo (Apéndice A).

- Restricción. No se usa el color verde del LED RGB.

### RF-10 Alertas sonoras con patrones específicos (buzzer)

| Número de requisito | RF-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Alertas sonoras con patrones específicos (buzzer) |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | ☒ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. El buzzer emitirá un patrón de sonidos distinto para cada situación de alerta, al estilo de los códigos de pitidos de las tarjetas madre.

- Cuándo suena. (a) Con el modo seguro activo, al alcanzar la distancia mínima a un objeto; (b) al alcanzar la temperatura límite del motor (60 °C).

- Patrones. Temperatura límite: 3 tonos cortos (definido). Proximidad mínima: patrón por definir, distinto al anterior. Los patrones se definen en una tabla del firmware que el programador puede ampliar.

### RF-11 Telemetría en la pantalla del mando

| Número de requisito | RF-11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Telemetría en la pantalla del mando |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Equipo del proyecto |  |  |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | ☒ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. La pantalla del mando mostrará al usuario la velocidad aproximada del vehículo y las RPM del eje de las ruedas.

- Proceso. El vehículo envía la velocidad estimada y las RPM (RF-03) al mando; el mando las muestra con una actualización de al menos 5 Hz (propuesto).

- Situaciones anormales. Si se pierde el enlace, el mando lo indica en la pantalla (propuesto).

### RF-12 Parada de seguridad por pérdida de comunicación

| Número de requisito | RF-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Parada de seguridad por pérdida de comunicación |  |  |
| Tipo | ☒ Requisito | ☐ Restricción |  |
| Fuente del requisito | Propuesta (pendiente de validación del equipo) |  |  |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

- Descripción. Si el vehículo deja de recibir mensajes válidos del mando, detendrá los motores.

- Proceso. Si pasan más de 500 ms (propuesto) sin un mensaje válido, el comando de velocidad se fuerza a cero y se registra el evento.

- Recuperación. Al restablecerse el enlace, el vehículo espera una orden de detención o neutro del mando antes de aceptar movimiento (propuesto).

## Requisitos no funcionales

### Requisitos de rendimiento

- RNF-01 Velocidad máxima. La velocidad lineal del vehículo no superará 3 km/h (≈ 0.83 m/s).

- RNF-02 Autonomía. Al menos 60 minutos de operación continua a 3 km/h, con la batería completamente cargada y sobre superficie plana (valor propuesto). Referencia: 4 celdas × 3.7 V × 3.2 Ah ≈ 47.4 Wh nominales (≈ 14.8 V, 3.2 Ah); el valor definitivo se validará midiendo el consumo real de los motores y la electrónica.

- RNF-03 Lectura de distancia. Los sensores ToF se leerán al menos 20 veces por segundo (propuesto).

- RNF-04 Lazo de control. El cálculo de velocidad y la actualización de los motores se ejecutarán al menos 50 veces por segundo (propuesto).

- RNF-05 Latencia de órdenes. El tiempo entre el envío de una orden en el mando y su efecto en el vehículo será de 100 ms o menos en el 95 % de los casos (propuesto).

- RNF-06 Telemetría. La pantalla del mando se actualizará al menos 5 veces por segundo (propuesto).

- RNF-07 Precisión de la velocidad estimada. El error de la velocidad estimada será de ±10 % o menos respecto a una medición de referencia (distancia recorrida y cronómetro) (propuesto).

- RNF-08 Usuarios simultáneos. Un mando por vehículo.

### Seguridad

- RNF-09 Acceso al vehículo. Solo el mando emparejado o autenticado podrá controlar el vehículo (emparejamiento Bluetooth o contraseña WiFi) (propuesto).

- RNF-10 Prioridad de seguridad. El modo seguro, la protección térmica y la parada por pérdida de comunicación prevalecen sobre las órdenes del usuario según lo definido en RF-05, RF-07 y RF-12.

- RNF-11 Integridad de datos. Los mensajes del mando incluirán contador de secuencia y suma de verificación; los inválidos se descartan (propuesto).

- RNF-12 Registro de actividad. El firmware emitirá por el puerto serie registros (logs) de eventos: cambio de modo, alertas, fallas de sensores y pérdida de enlace.

- RNF-13 Protección de la batería. El pack de 4 celdas se operará entre 12.0 V y 16.8 V (3.0 a 4.2 V por celda) con protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito (BMS) (propuesto).

- RNF-14 Watchdog. El firmware habilitará el watchdog de ESP-IDF para recuperarse de bloqueos.

- RNF-15 Modularidad. Cada función (motores, sensores, comunicación, indicadores) estará en un módulo o tarea independiente.

### Fiabilidad

- RNF-16 El firmware completará sesiones de 60 minutos continuos sin reinicios inesperados en al menos 3 pruebas consecutivas (propuesto).

- RNF-17 La pérdida del enlace se detectará en 500 ms o menos (RF-12).

- RNF-18 Una falla de sensor (ToF, temperatura o encoder) se detectará y registrará, y el sistema no deberá generar movimientos no comandados.

### Disponibilidad

- RNF-19 No se define un porcentaje de disponibilidad continua (no aplicable: el producto es un equipo de uso en clase y laboratorio, no un servicio permanente).

- RNF-20 El vehículo estará listo para operar en 5 segundos o menos tras el encendido (propuesto).

- RNF-21 Una carga completa de batería permitirá una sesión de al menos 60 minutos (RNF-02). El tiempo de recarga se definirá según el cargador elegido.

### Mantenibilidad

- Tipo de mantenimiento. Mantenimiento de usuario: carga y reemplazo de celdas 18650, revisión de ruedas, servo y conexiones. Mantenimiento de desarrollo: actualización y corrección del firmware.

- Quién. El usuario realiza el mantenimiento de usuario; el programador (estudiante o docente) actualiza el firmware mediante ESP-IDF por USB.

- Cuándo. Revisión visual y de carga antes de cada sesión; el firmware se actualiza cuando se publique una nueva versión.

- Facilidades. Código en C modular y comentado, manual por niveles y testpoints en la PCB para diagnóstico.

### Portabilidad

- Lenguaje C con ESP-IDF, sin dependencias de bibliotecas propietarias.

- El código de acceso al hardware (motores, sensores, indicadores) se separará de la lógica de control, para facilitar el cambio de pines o de componentes.

- El entorno de desarrollo (Visual Studio Code con ESP-IDF) es multiplataforma: Windows, Linux y macOS.

## Otros requisitos

- Requisitos educativos. El producto incluirá un manual modular por niveles que explique cómo se hace cada práctica, con código de ejemplo (Apéndice B).

- Requisitos de documentación. El proyecto contará con documentación precisa y ordenada, como lo exige el profesor.

- Requisitos de presupuesto y plazo. Costo total máximo de 2500 USD y entrega el 5 de diciembre de 2026.

- Requisitos legales y de seguridad. Manejo seguro de las baterías de ión de litio y respeto de las licencias de las herramientas y bibliotecas utilizadas.

# Apéndices

Apéndice A. Puntos pendientes por definir

- Mando: si es de diseño propio (con pantalla) o comercial, y el modelo de la pantalla.

- Protocolo: Bluetooth (BLE), WiFi o ambos.

- Sensor de temperatura del motor: tipo y ubicación.

- Modelos de los componentes: sensor ToF, motores con encoder, servo, driver de motores, buzzer y BMS; número y ubicación de los sensores ToF.

- Diámetro de la rueda y relación de reducción de los motores.

- Distancias de alerta y mínima por defecto, y patrón del buzzer para proximidad.

- Asignación de colores del LED RGB (rojo/azul) para cada situación.

- Si la protección térmica (60 °C) aplica también en modo competencia.

- Confirmación de la conexión de la batería (4 celdas en serie) y del cargador.

- Validación de los valores marcados como «propuesto» (autonomía, frecuencias, latencias y demás).

- Niveles adicionales del manual y aprobaciones del documento (ficha y personal involucrado).

Apéndice B. Estructura propuesta del manual por niveles

- Nivel 1. Motores con encoders: PWM, lectura de encoders, cálculo de RPM y velocidad. Se mide el PWM y las señales del encoder en los testpoints.

- Nivel 2. Sensores ToF e integración con los motores: lectura de distancia y frenado según la distancia.

- Nivel 3 (propuesto). Temperatura y alertas: lectura del sensor, LED de temperatura y patrones del buzzer.

- Nivel 4 (propuesto). Comunicación y mando: Bluetooth o WiFi y telemetría.

- Nivel 5 (propuesto). Modo seguro completo: tareas de FreeRTOS, frenar o esquivar, y modo competencia.

Cada nivel incluirá objetivo, procedimiento paso a paso, código de ejemplo y ejercicios de práctica.

Apéndice C. Cálculos de referencia

- 3 km/h = 3 / 3.6 ≈ 0.83 m/s.

- Velocidad a partir de las RPM de la rueda: v = RPM × π × D / 60. Ejemplo con una rueda de 65 mm (solo como ejemplo): 0.83 m/s corresponde a ≈ 245 RPM.

- Energía nominal del pack: 4 × 3.7 V × 3.2 Ah ≈ 47.4 Wh (≈ 14.8 V; 3.2 Ah). Con 60 min de autonomía, la potencia promedio permitida es menor a ≈ 47 W en teoría; la cifra real se obtendrá midiendo.